| 研究者 | 実施場所 | 対象土壌 | 用いたトレーサー |  | 移動速度 (m yr-1) | 地下水涵養量 (mm yr-1) | 年間降水量 (mm yr-1) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工同位体 | 環境同位体 |  |  |  |  |
| Zimmermann et al. (1967) | ドイツ （Giessenおよび Speyer） | ローム質土壌，砂質土壌 | D |  | 1 | 200 | - | 温帯西岸海洋性気候地域 |
| Ligon et al. (1977) | 合衆国・サウスカロライナ州 | 砂質ローム～粘土～ローム | T |  | 3.85 | - | - | 土壌水の約1/2は移動しにくい水 |
| Aneblom and Persson (1978) | スウェーデン (Tärnsjö) | 氷河堆積物(エスカー) | T |  | *6.0 | - | - | みかけの移動速度1.5～2.5m month-1 |
| Andersen and Sevel (1974) | デンマーク (Grønhøj） | 氷河堆積物 |  | T | 4.5 | 358 | 780 | みかけの移動速度3.0～3.5m month-1 |
| Smith et al. (1970) | イギリス・バークシャー州 | チョーク |  | T | 0.88 | 334 | - | 浸透水の約15%はチョーク中の割れ目を通して急速に降下浸透する |
| Sukhija and Shah (1976) | インド・グジャラート州 | 粗砂，ローム，粘土質土壌 |  | T | - | 15～56 | 700 | 半乾燥地域 |
| Vogel et al. (1974) | 南アフリカ (Kalahari) | カラハリ砂 |  | T | - | 10 | 500 | 乾燥地域 |
| Allison et al. (1974) | オーストラリア (Gambier Plain) | 砂質ローム～粘土 |  | T | - | 40～140 | 750 | 温帯地中海性気候地域 |
| 榧根ほか (1980) | 日本 (武蔵野台地） | 関東ローム |  | T | 1.28 | 885 | 1550 | 火山灰土壌 |
| Saxena and Dressie (1983) | スウェーデン (Uppsala) | 氷河堆積物 | T | 18О | - | 260 | - | 西岸海洋性気候地域 |
| Shimada, J. (1988) | 日本 (相模原台地） | 関東ローム |  | T | 1.38 | 913 | 1670 | 火山灰土壌 |
| Daniels et al. (1991) | 合衆国・インディアナ州 | 氷河堆積物 |  | T | - | 35～47 | 800～900 | 大陸性混合杯気候地域 |
| Wood and Sanford (1995） | 合衆国・テキサス州 | 細砂・シルト |  | T | - | 77 | 300～500 | 半乾燥地域 |

*原著の0.5 m month-1から算出